Observación de conexiones TCP y UDP mediante Netstat

# Objetivos de aprendizaje

- Explicar parámetros y resultados de comandos netstat comunes.

- Utilizar netstat para examinar la información del protocolo en un host.

# Información básica

netstat es la abreviatura de la utilidad de estadísticas de red que se encuentra disponible tanto en computadoras Windows como en computadoras Unix / Linux. El paso de parámetros opcionales con el comando cambiará la información de resultado. netstat muestra conexiones de red entrantes y salientes (TCP y UDP), información de tabla de enrutamiento del equipo host y estadísticas de la interfaz.

# Situación

En esta práctica de laboratorio el estudiante examinará el comando netstat en un equipo host y ajustará las opciones de resultado de netstat para analizar y entender el estado del protocolo de la capa de Transporte TCP/IP.

# Explicar parámetros y resultados de comandos netstat comunes.

Abra una ventana terminal haciendo clic en Inicio | Ejecutar. Escriba cmd y presione Aceptar.

Para mostrar información de ayuda sobre el comando netstat, utilice las opciones /?, como se muestra:

C:\> netstat /? <INTRO>

Utilice el comando de salida netstat /? como referencia para completar la opción que mejor se ajuste a la descripción:

| Opción | Descripción |
| --- | --- |
| netstat -a | Muestra todas las conexiones y puertos que escuchan. |
| netstat -n | Muestra direcciones y números de puerto en forma numérica. |
| netstat -s 5 | Vuelve a mostrar estadísticas cada cinco segundos. Presione CONTROL+C para detener la nueva visualización de las estadísticas. |
| netstat -p [nom_protocol] | Muestra conexiones para el protocolo especificadas por protocolo. El protocolo puede ser cualquiera de los siguientes: TCP, UDP, TCPv6, o UDPv6. Si se usa con la opción –s para mostrar estadísticas por protocolo, el protocolo puede ser cualquiera de los siguientes: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, o UDPv6. |
| netstat -a 30 | Vuelve a mostrar todas las conexiones y puertos que escuchan cada 30 segundos. |
| netstat | Muestra sólo las conexiones abiertas. Éste es un problema complicado. |

Cuando se muestran estadísticas netstat para conexiones TCP, también se muestra el estado TCP. Durante la conexión TCP, la conexión atraviesa por una serie de estados. La siguiente tabla es un resumen de los estados TCP desde RFC 793, Transmission Control Protocol, septiembre de 1981, tal como lo informó netstat:

| Estado | Descripción de la conexión |
| --- | --- |
| ESCUCHAR | La conexión local está a la espera de un pedido de conexión de parte de cualquier dispositivo remoto. |
| ESTABLECIDA | La conexión está abierta y se pueden intercambiar datos a través de la conexión. Éste es el estado normal para la fase de transferencia de datos de la conexión. |
| TIEMPO-ESPERA | La conexión local está esperando un período de tiempo predeterminado después de enviar un pedido de finalización de conexión antes de cerrar la conexión. Ésta es una condición normal y generalmente dura entre 30 y 120 segundos. |
| CERRAR- ESPERAR | La conexión se cerró pero sigue esperando un pedido de finalización por parte del usuario local. |
| SYN-ENVIADA | La conexión local espera una respuesta después de enviar un pedido de conexión. La conexión debe transitar rápidamente por este estado. |
| SYN_RECIBIDA | La conexión local espera un acuse de recibo que confirme su pedido de conexión. La conexión debe transitar rápidamente por este estado. Conexiones múltiples en el estado SYN_RECIBIDO pueden indicar un ataque TCP SYN. |

Las direcciones IP mostradas por netstat entran en varias categorías:

| Dirección IP | Descripción |
| --- | --- |
| 127.0.0.1 | Esta dirección se refiere al host local o a este equipo. |
| 0.0.0.0 | Una dirección global, lo que significa “CUALQUIERA”. |
| Dirección remota | La dirección del dispositivo remoto que tiene una conexión con este equipo. |

# Tarea: Utilizar netstat para examinar la información del protocolo en un   equipo host del módulo.

## Paso 1: Utilice netstat para ver conexiones existentes.

Desde una ventana Terminal, ejecute el comando netstat –a:

C:\> netstat –a <INTRO>

Se mostrará una tabla que lista el protocolo (TCP y UDP), dirección local, dirección remota e información sobre el estado. Allí también figuran las direcciones y los protocolos que se pueden traducir a nombres. (tarda unos segundos en mostrar toda la información)

La opción –n obliga a netstat a mostrar el resultado en formato bruto. Abra otra ventana Terminal, y ejecute ell comando netstat –an:

C:\> netstat –an <INTRO>

Utilice la barra de desplazamiento vertical de la ventana para desplazarse hacia atrás y adelante entre los resultados de los dos comandos. Compare los resultados, note la traducción de los puertos bien conocidos por nombres.

Busca y anota tres conexiones TCP y tres UDP del resultado de netstat –a y las mismas conexiones con los números de puertos traducidos correspondientes del resultado de netstat –an.

| Conexión | Protocolo Dirección Local Dirección remota Estado |  |
| --- | --- | --- |
| TCP |  |  |
| TCP |  |  |
| TCP |  |  |
| UDP |  |  |
| UDP |  |  |
| UDP |  |  |

Consulte el siguiente resultado netstat.

| C:\> netstat –n Conexiones activas Protocolo Dirección Local | Dirección remota | Estado |
| --- | --- | --- |
| TCP 127.0.0.1:1070 | 127.0.0.1:1071 | ESTABLISHED |
| TCP 127.0.0.1:1071 | 127.0.0.1:1070 | ESTABLISHED |
| C:\> |  |  |

Un ingeniero de red nuevo sospecha que su equipo host ha  sufrido un ataque exterior a los puertos 1070 y 1071. ¿Crees que su sospecha es fundada?

Paso 2: Establezca múltiples conexiones TCP simultáneas y grabe el resultado netstat.

En esta tarea, se realizarán varias conexiones simultáneas a varios servidores. El comando telnet

autorizado se utilizará para acceder a los servicios de red de esos servidores, lo que proporcionará varios      protocolos para examinar con netstat.

Abra seis ventanas terminales.

Utilizaremos:

- HTTP, servidor web, puerto 80 (telnet osas.atopa.me 80)

- HTTPs, servidor web seguro, puerto 443 (telnet osas.atopa.me 443)

- SMTP, servidor de correo SMTP, puerto 25 (telnet correo.uvigo.es 25)

- DNS, servidor nombre de dominio, puerto 53 (telnet dns.uvigo.es 80)

- FTP, servidor FTP, puerto 21 (telnet dns.uvigo.es 21)

Ejecuta cada telnet en una ventana terminal y en otra para netstat –an. Observa las conexiones que se han establecido con esos cinco servicios y el estado en el que se encuentra cada una de ellas (tendrás que hacer un nslookup para saber las direcciones IP que corresponden a cada servidor y localizarlas en el listado de conexiones).

Rellena la tabla con la información de las conexiones:

| Protocolo | Dirección Local | Dirección remota | Estado |
| --- | --- | --- | --- |

¿De qué tipo son los puertos telnet (tcp o udp)?

* Para cerrar una conexión telnet, presione las teclas <CTRL> ] juntas. Eso mostrará el indicador telnet,

Microsoft Telnet>. Escriba quit <INTRO> para cerrar la sesión.